PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKÓW

Budynek Szkoły Podstawowej w Zarzeczu

- Informacje podstawowe o obiekcie:

Własność: Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze

Powierzchnia zabudowy: 1.583,00 m2

Powierzchnia użytkowa:  3.762,00 m2

Kubatura budynku z piwnicami: 16.852,00 m3

Ilość kondygnacji: 3

Rok budowy budynku szkoły – 1984 r. (część Gimnazjum) i 1999 r. (część Szkoły Podstawowej)

Budynek wykonano w technologii wielkopłytowej WK-70 (część Gimnazjum)  i  tradycyjnej murowanej (część Sz. Podstawowa)

- Opis budynku w stanie istniejącym:

a) elementy konstrukcyjne

Fundamenty: ściany fundamentowe i ławy betonowe.

Ściany piwnic: ściany piwnic murowane z cegły pełnej ocieplonej od środka

styropianem i cegłą dziurawką.

Ściany części nadziemnej: ściany konstrukcyjne wykonane w technologii

tradycyjnej, murowanej z bloczków (gazobeton) oraz w technologii wielkopłytowej

z prefabrykatów.

Stropy międzykondygnacyjne: stropy międzykondygnacyjne z płyt kanałowych

i gęstożebrowe DZ-3.

Dach: więźba dachowa o konstrukcji drewnianej z wiązarami płatwiowo-kleszczowymi,

pokrycie blachą powlekaną trapezową.

Wyposażenie techniczne budynku: teren w pełni uzbrojony w sieci. Szkoła

jest wyposażona w instalacje: wentylacji, ogrzewania, c.w.u., teletechniczne,

elektryczną wraz z instalacją fotowoltaiczną, wodno-kanalizacyjną, deszczową, gazową 
i odgromową.

b) ochrona cieplna budynku

- ściany zewnętrzne prefabrykowane „wielka płyta” ocieplone styropianem gr. 14 cm 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m*K,

- ściany zewnętrzne z gazobetonu ocieplone styropianem gr. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m*K,

- ścian zewnętrznych piwnic (przyziemia) styropianem gr. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m*K,

- strop pod nieogrzewanym poddaszem warstwą 12 cm płyt z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m*K.

- okna i drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2*K.

c) system grzewczy

Budynek ogrzewany za pomocą instalacji centralnego ogrzewania zasilanej zdalaczynnie

z kotłowni opalanej miałem węglowym należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu. Instalację centralnego ogrzewania stanowią grzejniki żeliwne i stalowe. Grzejniki posiadają zawory termostatyczne. Zasilanie instalacji w energie cieplną z wymiennikowni zlokalizowanej w nieogrzewanym pomieszczeniu. Woda jako czynnik grzewczy dostarczana jest do węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy i rozprowadzana bezpośrednio do instalacji c.o. całego budynku. Ciepła woda użytkowa realizowana za pomocą pojemnościowych podgrzewaczy gazowych – 2 szt. x 300 l.

d) wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna. Nawiew przez okna bez nawiewników.

Budynek Hali Sportowej w Zarzeczu

- Informacje podstawowe o obiekcie:

Własność: Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze

Powierzchnia zabudowy: 1.954,50 m2

Powierzchnia użytkowa:  2.471,20 m2

Kubatura budynku: 19.622,10 m3

Ilość kondygnacji: 2

Rok zakończenia budowy obiektu – 2004 r.

- Opis budynku w stanie istniejącym:

- elementy konstrukcyjne

Fundamenty: ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany fundament.  betonowe gr. 30cm

Ściany konstrukcyjne: bloczki ceramiczne „Porotherm” gr. 38cm na cienkowarstwowej zaprawie termicznej oraz w części z bloczków betonowych gr. 30cm, tynki zewnętrzne cementowo-wapienne wzmocnione siatką z włókna szklanego na kleju pomalowane farbą elewacyjną akrylową

Ściany wewnętrzne: poziom ± 0,00 ściany wykonane z cegły kratówki gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z cegły dziurawki gr. 12cm. Poziom +3,50 – ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Trzony pionowych przewodów dla wentylacji grawitacyjnej z ceramicznych bloczków systemowych 20x20 cm

Stropy: żelbetowe, płytowe zespolone typu „Filigran” gr. 20cm

Słupy: żelbetowe

Schody wewnętrzne: schody żelbetowe monolityczne wyłożone płytkami gresowymi, balustrady stalowe ze stali nierdzewnej

Trybuna widokowa: żelbetowa, balustrady stalowe ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem bezpiecznym, okładzina z płytek gresowych

Schody zewnętrzne: żelbetowe monolityczne wspornikowe, wyłożone płytkami gresowymi

Konstrukcja dachu: dźwigary i płatwie dachowe wraz ze stężeniami między dźwigarowymi z drewna klejonego warstwowe

Pokrycie dachu: dach płaski, system pokryć dachowych „VEDAG” tj. blacha trapezowa powlekana, paroizolacja, izolacja termiczna, papa podkładowa i papa nawierzchniowa

Obróbki blacharskie: obróbki dachowe z blachy powlekanej, rynny PCV

Wentylacja: mechaniczna

Stolarka: stolarka okienna PCV, parapety zewnętrzne nowe z blachy powlekanej, drzwi wewnętrzne drewniane, drzwi zewnętrzne aluminiowe i stalowe

Podłogi: główne boisko oraz boiska pomocnicze – klepka drewniana. Pozostałe pomieszczenia – płytki ceramiczne, powłoka epoksydowa, wykładzina PCV

Tynki wewnętrzne: Tynki cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi, lamperia olejna

Elewacja: tynk cementowy wzmocniony siatką zbrojeniową z tworzywa, malowaną farbą elewacyjną

Wyposażenie techniczne budynku: teren w pełni uzbrojony w sieci. Hala sportowa

jest wyposażona w instalacje: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, c.w.u., teletechniczne, elektryczną w tym instalacja siłowa, wodno-kanalizacyjną, deszczową i odgromową.

- ochrona cieplna budynku

- ściany zewnętrzne bez ocieplenia wykonane z bloczków ceramiczne „Porotherm” gr. 38cm na cienkowarstwowej zaprawie termicznej o współczynniku przenikania ciepła k = 0,35 W/m2*K.

- dach płaski, system pokryć dachowych „VEDAG”, dachowa płyta warstwowa – izolacja termiczna wełna mineralna gr. 15cm

- okna i drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła k = 1,8 W/m2*K.

- system grzewczy

Budynek ogrzewany za pomocą instalacji centralnego ogrzewania zasilanej zdalaczynnie

z kotłowni opalanej miałem węglowym należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu. Czynnik grzewczy dla c.o. i nagrzewnic 90/70°C. Instalację centralnego ogrzewania stanowią grzejniki stalowe płytowe typ Purmo. Grzejniki posiadają zawory termostatyczne. Ciepła woda użytkowa przygotowana w zasobniku c.w.u. o poj. 2000 m3 z czynnika grzewczego kotłowni SM 
w Zarzeczu.

d) wentylacja

Wentylacja mechaniczna – trzy niezależne ciągi wentylacyjne.

Opracował:

Paweł Bar

insp. Urzędu Gminy Zarzecze